面向 AI 眼镜的超轻量低功耗手势识别算法与端侧软硬协同设计

本课题研究第一视角手势。核心不是堆叠手势种类，而是在资源受限的端侧设备上，把手势识别做得足够小、足够省电、响应足够流畅、精度足够高，并用完整实验说明精度、速度和功耗之间的关系。

一、课题目标

设计一套运行于嵌入式端侧平台的第一视角手势识别系统，实现以下能力：

- 从眼镜前向摄像头的视频中检测并跟踪单手。

- 识别少量、明确且有实用价值的静态和动态手势。

- 通过模型结构设计、INT8 量化、检测与跟踪分工、动态帧率等方法降低计算量和整机功耗。

- 在真实端侧设备上稳定运行，达到基本实时交互要求。

- 建立统一评测方法，比较优化前后的准确率、延迟、帧率、内存和能耗。

建议支持以下手势：

| 类型 | 手势 | 对应交互 |
| --- | --- | --- |
| 静态 | 张掌 | 唤醒或进入交互状态 |
| 静态 | 握拳 | 返回或取消 |
| 静态 | 食指指向 | 指针移动 |
| 静态 | 捏合 | 选择或确认 |
| 动态 | 捏合后释放 | 单击 |
| 动态 | 连续两次捏合 | 双击 |
| 动态 | 捏合保持并移动 | 拖动 |
| 无效状态 | 无手、遮挡、低置信度 | 不产生操作 |

二、研究重点

1. 超轻量手势识别

推荐采用分层流水线：

第一视角图像

↓

低分辨率手部存在检测

↓

手部 ROI 裁剪与跟踪

↓

轻量关键点提取或轻量图像分类

↓

关键点归一化

↓

静态手势分类

↓

时序滤波与交互状态机

↓

单击、拖动等交互事件

2. 低功耗设计

低功耗不能仅通过“模型文件变小”来证明。至少实现以下三类优化：

- 模型优化：轻量卷积、减少通道数、降低输入尺寸、INT8 量化。

- 流水线优化：检测与跟踪分工，避免每帧重新检测。

- 运行策略优化：无手时降低帧率，有手时提高帧率，静止时减少推理次数。

推荐设计三个运行状态：

| 状态 | 工作方式 | 建议帧率 |
| --- | --- | --- |
| 待机状态 | 低分辨率、低频检查是否出现手部 | 3～5 FPS |
| 跟踪状态 | 跟踪手部 ROI，定期重新检测 | 15～20 FPS |
| 交互状态 | 手部靠近交互区域或出现捏合趋势时全速运行 | 25～30 FPS |

状态切换应包含滞回时间。例如手部消失后继续跟踪 0.5～1 秒，再退回待机，避免频繁切换造成画面抖动和功耗波动。

3. 流畅度设计

流畅度不能只用平均 FPS 衡量，还需要关注：

- 手势发生到交互事件输出的端到端延迟。

- P95 和 P99 延迟。

- 连续帧间隔的波动。

- 摄像头输入帧丢失率。

- 推理队列是否积压。

- 指针轨迹是否抖动。

- 单击、拖动是否发生重复触发。

- 连续运行后是否因温度升高而降频。

三、软硬协同架构

建议将原型划分为以下模块：

| 硬件或软件模块 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 广角摄像头 | 采集第一视角手部图像 |
| ARM CPU | 图像采集、缩放、ROI 裁剪、状态机和应用逻辑 |
| NPU | 执行量化后的手部检测和关键点网络 |
| 内存 | 保存少量当前帧和特征，禁止积压视频 |
| 调度模块 | 根据有无手、动作状态调整分辨率和推理频率 |
| 功耗测量模块 | 测量整机电压、电流、功率和累计能量 |
| 演示程序 | 显示轨迹、手势类别、延迟、FPS 和功率 |

参考硬件采购推荐方案（仅供参考）

| 设备 | 建议规格 | 数量 | 估算单价 | 小计 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 5 | 4GB | 1 | 650～850元 | 650～850元 | ARM端侧主机 |
| Raspberry Pi AI HAT+ | 13 TOPS | 1 | 550～750元 | 550～750元 | INT8 NPU推理 |
| Camera Module 3 Wide | 120°广角、自动对焦 | 1 | 260～350元 | 260～350元 | 第一视角图像采集 |
| 官方主动散热器 | Raspberry Pi 5适配 | 1 | 40～70元 | 40～70元 | 防止持续负载降频 |
| USB-C电源 | 27W或质量可靠的5V电源 | 1 | 80～120元 | 80～120元 | 桌面开发供电 |
| microSD卡 | 128GB、A2等级 | 1 | 70～110元 | 70～110元 | 系统和数据 |
| USB功率计 | 支持电压、电流、功率、累计能量 | 1 | 100～250元 | 100～250元 | 功耗测量 |
| 移动电源 | USB-C输出，约10000mAh | 1 | 100～180元 | 100～180元 | 佩戴演示供电 |
| 头带或眼镜摄像头支架 | 可调角度 | 1 | 50～150元 | 50～150元 | 第一视角采集 |
| 排线、转接线、固定件 | 相机排线、魔术贴等 | 1批 | 50～100元 | 50～100元 | 安装连接 |
| 收纳盒或腰包 | 可容纳计算板和电池 | 1 | 30～80元 | 30～80元 | 佩戴演示 |

完成本课题的最低判断标准是：系统能够在断网状态下，通过头戴摄像头在端侧连续识别手势；学生实现了可训练的轻量模块和低功耗调度；并通过真实仪表与端侧日志证明优化前后的模型规模、延迟、流畅度和能耗变化。仅调用现有手势识别 SDK，或者只在电脑上测试准确率，不能视为完成课题。